readme

该demo将H7的一些特殊特性做了处理，代码优先加载到ITCRAM，MPU预留了DMA访问区域、保护了一些可能导致锁死总线的地址范围等；

相比原固件库主要增加或修改如下内容，使用该demo需将这些内容都保留

1、修改了原固件库的启动文件、System文件、分散加载文件

2、增加了driver_public.c和driver_public.h

3、工程C/C++和link中sct文件配置

注意：运行该demo后会修改选项字节TCM分配，如需恢复，在driver_public.c中增加CHIP_DEF宏定义后再下载执行一次可恢复。

内存配置：

ITC 512K，DTC 0K，AXI 512K；如果跑其他工程，需要恢复默认配置的话在driver_public.c里定义一个CHIP_DEF再下载一遍可以恢复成默认，但这个工程需要屏蔽CHIP_DEF定义才能使用。

MPU默认配置：

1、屏蔽0x60000000开始的后续地址空间，禁止访问权限避免M7内核推测性预取；（必须）

2、0x30000000的sram0 1在以太网固件里已经被使用，默认配置关闭了cache；（不用以太网的话非必须）

3、0x24070000开始配置关闭cache 64k范围，预留给片上RAM DMA使用，分散加载宏使用SET_DMA_AREA_RAM；（非必须，使用DMA的话需要）

4、0xc0000000的SDRAM默认配置开cache，以支持非对齐访问，分散加载宏使用SET_SDRAM；如使用D0000000地址修改这里参数，如没有使用直接屏蔽这一段配置；（没使用SDRAM的话必须屏蔽）

5、0xC0600000开始SDRAM保留2MB关闭cache给硬件DMA访问，比如DCI和TLI，分散加载宏使用SET_DMA_AREA_SDRAM；（没使用SDRAM的话必须屏蔽）

6、0x0地址开始ITC区512K配置成只读，代码已经加载完毕，代码区配置只读防止内存破坏，分散加载宏使用SET_RAM_COD（使用本工程的分散加载的话必须）

7、0x0地址开始ITC区配置16K位可读写属性，这16K覆盖上一个属性，给stack使用；（使用本工程的分散加载的话必须）

driver_public.c

提供延时函数、中断向量偏移到ITC、MPU配置、CACHE初始化，main函数开始调用driver_init即可；

提供了无需关心region排序的MPU配置函数，调用函数直接配置想要使用的额外存储区域即可：

driver_public.h

提供分散加载宏定义，定义函数或变量前引用即可：

sct文件配置：

sct文件和这些配置匹配对应，main函数之前调用的相关文件、const data段、一些不需要高速的库文件放flash中，代码优先放ITC，不够再放Flash；.bss段默认优先放AXI cache区，其次放非cache区，最后分配sdram。